Цифровой мультиметр MULTICON M11

### Назначение

Цифровой мультиметр MULTICON M11 является карманным тестером базового уровня. Прибор представляет собой надежный цифровой мультиметр с батарейным питанием. Для улучшения чтения показания в приборе применен жидкокристаллический дисплей 3 ½ знака (максимальная индикация «1999», высота знаков 23 мм). Мультиметр на задней панели имеет откидную подставку-упор для его установки на рабочем месте с целью удобства считывания показаний.

Мультиметр MULTICON M11 - оптимальный прибор начального уровня для лабораторий, эксплуатации электрооборудования, для бытового применения и семейного хобби.

### Мультиметр MULTICON M11 имеет следующие функции:

- измерение постоянного или переменного напряжения, силы постоянного тока, сопротивления

- "прозвонка" цепей и тест диодов (p-n переход)

### Технические характеристики цифрового мультиметра MULTICON M11

| Базовые функции | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 200мВ/2В/20В/200В/600В | ±(0,5% + 4) |
| Переменное напряжение | 200В/600В | ±(1,2% + 10) |
| Постоянный ток | 20мкА/200мкА/2мА/20мА/200мА/10А | ±(1,5% + 3) |
| Переменный ток | - | - |
| Сопротивление | 200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/20МОм | ±(0,8% + 5) |
| Дополнительные функции |  |  |
| Проверка диодов | + |  |
| Прозвонка цепи | + |  |
| Индикатор разряда батареи | + |  |
| Входной импеданс | 10МОм |  |
| Скорость измерения по цифровой шкале, изм./с | 3 |  |
| Частотная характеристика переменного тока | (40-400)Гц |  |
| Способ работы | Ручной выбор пределов |  |
| Максимально индицируемое число | 1999 |  |
| Размер экрана LCD | 57х33 мм |  |
| Батарея | 9В (6F22) |  |

### Комплектация

- 1. Цифровой мультиметр MULTICON M11

- 2. Комплект проводов со щупами

- 3. Батарея

- 4. Паспорт

Цифровой мультиметр MULTICON M21

Назначение

Цифровой мультиметр MULTICON M21 является многофункциональным прибором с ручным выбором режимов измерений с помощью переключателя и входными утепленными в корпус гнездами колонкового типа. Мультиметр представляет собой надежный компактный цифровой прибор с батарейным питанием.

Мультиметр имеет функции измерения постоянного или переменного напряжения, постоянного или переменного тока, сопротивления, емкости конденсаторов, температуры, частоты/коэффициент заполнения, проверки диодов и прозвонки цепей. Аналого-цифровой преобразователь с двойным интегрированием делает мультиметр точным и надежным инструментом.

Для улучшения чтения показания встроен большой жидкокристаллический дисплей 4 разряда (максимальная индикация «3999») и высотой знаков 18,9 мм. Функция фиксации текущего значения (HOLD) и защита от перегрузки делают эксплуатацию этого мультиметра более удобной и безопасной. Если мультиметр не используется в течение 15 минут, то в целях энергосбережения ресурса батарей питания, прибор автоматически выключается. Мультиметр имеет защитный чехол (холстер) для защиты от механических воздействий и крепления измерительных проводов, а также откидную подставку-упор на задней панели для удобства установки прибора на рабочем месте.

Технические характеристики цифрового мультиметра MULTICON M21

| Базовые функции | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 200мВ/2В/20В/200В/600В | ±(0,5% + 4) |
| Переменное напряжение | 200мВ/2В/20В/200В/600В | ±(0,8% + 6) |
| Постоянный ток | 200мкА/2000мкА/20мА/200мА/10А | ±(1,0% + 10) |
| Переменный ток | 200мкА/2000мкА/20мА/200мА/10А | ±(1,5% + 10) |
| Сопротивление | 200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/20МОм | ±(0,8% + 4) |
| Емкость | 4нФ/40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ/100мкФ/1000мкФ | ±(5% + 8) |
| Частота | 1Гц/10Гц/100Гц/1кГц/10кГц/100кГц/1МГц/30МГц | ±(0,5% + 10) |
| Температура, °C | -20°C - 1000°C | ±(1,0% + 5) |
| Температура, °F | -4°F - 1832°F | ±(1,0% + 5) |
| Дополнительные функции |  |  |
| Проверка диодов | + |  |
| Прозвонка цепи | + |  |
| Индикатор разряда батареи | + |  |
| Запоминание данных | + |  |
| Авто выключение | + |  |
| Предохранитель 10А | + |  |
| Противоударная защита | + |  |
| Защита от повторного включения предохранителей для мА | + |  |
| Измерение максимального значения | + |  |
| Входной импеданс | 10МОм |  |
| Скорость измерения по цифровой шкале, изм./с | 3 |  |
| Частотная характеристика переменного тока | (50-200)Гц |  |
| Способ работы | Автоматический выбор пределов |  |
| Максимально индицируемое число | 3 ½ 1999 |  |
| Размер экрана LCD | 57х33 мм |  |
| Батарея | 3В (1,5х2) |  |

Комплектация

- 1. Цифровой мультиметр MULTICON M21

- 2. Комплект проводов с измерительными щупами

- 3. Термопара

- 4. Батарея - 2 шт

- 5. Паспорт

Цифровой мультиметр MULTICON M32

Назначение

Цифровой мультиметр MULTICON M32 - многофункциональный измеритель с ручным выбором режимов измерений и модернизированным дизайном. Прибор измеряет постоянное или переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость, температуру, проверяет диоды и прозвонку цепи.

Мультиметр имеет режим запоминания данных, подсветку экрана, авто выключение, защитный чехол (холстер) для защиты от механических воздействий и крепления измерительных проводов, а также откидную подставку-упор на задней панели для удобства установки прибора на рабочем месте.

Обладая превосходными качествами, этот прибор идеально подходит для использования на производстве, в лабораториях, а также при ремонте или обслуживании.

Технические характеристики цифрового мультиметра MULTICON M32

| Базовые функции | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 200мВ/2В/20В/200В/1000В | ±(0,5% + 3) |
| Переменное напряжение | 20В/200В/750В | ±(0,8% + 5) |
| Постоянный ток | 20мА/200мА/20А | ±(1,2% + 8) |
| Переменный ток | 20мА/200мА/20А | ±(1,5% + 15) |
| Сопротивление | 200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2МОм/200МОМ | ±(0,8% + 3) |
| Емкость | 20нФ/200нФ/2мкФ/20мкФ/200мкФ/2000мкФ | ±(2,5% + 20) |
| Температура, °C | -20 ~ 1000 | ±(2,5% + 20) |
| Температура, °F | 0 ~ 1832 | ±(0,8% + 4) |
| Дополнительные функции |  |  |
| Проверка диодов | + |  |
| Прозвонка цепи | + |  |
| Индикатор разряда батареи | + |  |
| Запоминание данных | + |  |
| Подсветка экрана | + |  |
| Авто выключение | + |  |
| True RMS | + |  |
| Входной импеданс | 10МОм |  |
| Скорость измерения по цифровой шкале, изм./с | 3 |  |
| Частотная характеристика переменного тока | 40-400Гц |  |
| Способ работы | Ручной выбор пределов |  |
| Максимально индицируемое число | 1999 |  |
| Размер экрана LCD | 61х36 мм |  |

Комплектация

- 1. Цифровой мультиметр MULTICON M32

- 2. Комплект проводов с измерительными щупами

- 3. Термопара

- 4. Батарея - 4 шт

- 5. Паспорт

Цифровой мультиметр MULTICON M42

Назначение

Цифровой мультиметр MULTICON M42 - многофункциональный цифровой портативный мультиметр с широким диапазоном измеряемых величин. Имеет автоматический выбор пределов, функцию мин/макс, подсветку экрана, запоминание данных, бар граф - графическую шкалу, режим относительных измерений REL, индикатор разряда батареи, авто выключение.

Мультиметр проводит измерения переменного и постоянного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, частоты, температуры, емкости, «прозвонки» цепи и тест диодов, триодов. Аналого-цифровой преобразователь с двойным интегрированием делает мультиметр точным и надежным инструментом.

Мультиметр MULTICON M42 - это идеальное сочетание цены, качества и характеристик.

Технические характеристики цифрового мультиметра MULTICON M42

| Базовые функции | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 40мВ/400мВ/4В/40В/400В/1000В | ±(0,5% + 4) |
| Переменное напряжение | 4B/40В/400В/750В | ±(0,8% + 6) |
|  | 400мВ/400мВ | ±(1,6% + 6) |
| Постоянный ток | 400мкА/4мА/40мА/400мА/20А | ±(1,0% + 10) |
| Переменный ток | 400мкА/4мА/40мА/400мА/20А | ±(1,5% + 5) |
| Сопротивление | 400Ом/4кОм/40кОм/400кОм/4МОм/40МОм | ±(0,8% + 4) |
| Емкость | 40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ/200мкФ | ±(2,5% + 8) |
| Частота | 100Гц/1000Гц/10кГц/100кГц/1МГц/10МГц | ±(0,5% + 4) |
| Температура, °C | -20°C - 1000°C | ±(1,0% + 4) |
| Температура, °F | 0°F - 1832°F | ±(0,8% + 5) |
| Дополнительные функции |  |  |
| Проверка диодов | + |  |
| Прозвонка цепи | + |  |
| Индикатор разряда батареи | + |  |
| Измерение относительного значения | + |  |
| Выбор значения max / min | + |  |
| Запоминание данных | + |  |
| Авто выключение | + |  |
| Аналоговая графическая шкала | + |  |
| Защита от ударов | + |  |
| Входной импеданс | 10МОм |  |
| Скорость измерения по цифровой шкале, изм./с | 3 |  |
| Частотная характеристика переменного тока | (50-200)Гц |  |
| Способ работы | Автоматический выбор пределов |  |
| Максимально индицируемое число | 3999 |  |
| Размер экрана LCD | 65х45 мм |  |
| Батарея | 9В (6F22) |  |

Комплектация

- 1. Цифровой мультиметр MULTICON M42

- 2. Комплект проводов с измерительными щупами

- 3. Термопара

- 4. Батарея

- 5. Чехол на мультиметр

- 6. Паспорт

Цифровой мультиметр MULTICON M52H

Назначение

Цифровой мультиметр MULTICON M52H представляет собой надежный цифровой прибор с батарейным питанием. Для улучшения чтения показания в мультиметре применен большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой и высотой знаков 30 мм. Запоминание текущего значения "HOLD" и защита то перегрузки делает эксплуатацию этого мультиметра более удобной.

Мультиметр имеет функции измерения постоянного или переменного напряжения, постоянного или переменного тока, сопротивления, емкости конденсаторов, частоты, индуктивности, температуры, проверки наличия фазы, проверки диодов, транзисторов и прозвонки цепей. Аналого-цифровой преобразователь с двойным интегрированием делает этот мультиметр превосходным инструментом.

Особенности цифрового мультиметра MULTICON M52H

- диодный тест

- прозвонка соединений

- предупреждения ошибок оператора

- фиксации показания "HOLD"

- имеет графическую шкалу и вывод единиц измерения на экран

- режим автоотключения питания

- индикатор разряженной батареи

- противоударный холстер

Технические характеристики цифрового мультиметра MULTICON M52H

| Базовые функции | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 200мВ/2В/20В/200В/1000В | ±(0,5% + 3) |
| Переменное напряжение | 200мВ/2В/20В/200В/750В | ±(0,8% + 5) |
| Постоянный ток | 2мА/20мА/200мА/20А | ±(0,8% + 3) |
| Переменный ток | 2мА/20мА/200мА/20А | ±(1,0% + 5) |
| Сопротивление | 200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2МОм/20МОм/2000МОм | ±(0,8% + 3) |
| Емкость | 20нФ/200нФ/2мкФ/20мкФ/200мкФ | ±(2,5% + 20) |
| Частота | 2кГц/20кГц/200кГц/2000кГц/10МГц | ±(0,5% + 4) |
| Индуктивность | 2мГ/20мГ/200мГ/2Г/20Г | ±(2,5% + 20) |
| Температура, °C | -20°C - 1000°C | ±(1,0% + 4) |
| Дополнительные функции |  |  |
| Проверка диодов | + |  |
| Прозвонка цепи | + |  |
| Подсветка | + |  |
| Запоминание пикового значения | + |  |
| Авто выключение | + |  |
| Защита от ударов | + |  |
| Входной импеданс | 10МОм |  |
| Скорость измерения по цифровой шкале, изм./с | 3 |  |
| Частотная характеристика переменного тока | (40-400)Гц |  |
| Способ работы | Ручной выбор пределов |  |
| Максимально индицируемое число | 1999 |  |
| Размер экрана LCD | 65х45 мм |  |
| Батарея | 9В (6F22) |  |

Комплектация

- 1. Цифровой мультиметр MULTICON M52H

- 2. Комплект проводов с измерительными щупами

- 3. Термопара

- 4. Батарея

- 5. Паспорт

Цифровой мультиметр MULTICON M71USB

Назначение

Цифровой мультиметр MULTICON M71USB является многофункциональным тестером с ручным выбором с помощью переключателя режимов работы и пределов измерений. Аппарат имеет 4-е входных гнезда колонкового типа на передней панели (утеплены в корпус) и представляет собой надежный портативный цифровой прибор с батарейным питанием. Аналого-цифровой преобразователь с двойным интегрированием делает этот мультиметр точным и надежным инструментом.

Для считывания показаний в мультиметре применен большой 4-х разрядный ЖК-дисплей (3 ¾ максимальная индикация «4000», высота знаков 18,9 мм) с двумя окнами индикации (основной и дополнительный параметр), а также графическая линейная шкала. Предусмотрено запоминание текущего значения (HOLD), режим регистрации МИН/МАКС/ПИК значений, подсветка дисплея (интервал 20с). Интерфейс USB (оптоизолированный) и защита от перегрузки делают эксплуатацию мультиметра более удобной и безопасной.

В целях энергосбережения ресурса батарей питание прибора автоматически выключается (функция Авто выключение питания/APO) если не производятся измерения в течение заданного регулируемого интервала (0...60 мин). Мультиметр имеет защитный съемный чехол (холстер) защиты от механических воздействий и откидную подставку-упор на задней панели для удобства установки и прибора на рабочем месте. В составе комплекта мультиметра поставляется тканевый кейс для хранения принадлежностей и самого аппарата.

Это оптимальный прибор для промышленности, лабораторий, эксплуатации электрооборудования, для радиолюбительства и бытового применения.

Технические характеристики цифрового мультиметра MULTICON M71USB

| Базовые функции | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 200мВ/2В/20В/200В/1000В | ±(0,05% + 4) |
| Переменное напряжение | 200мВ/2В/20В/200В/750В | ±(0,5% + 40) |
| Постоянный ток | 200мкА/2000мкА/20мА/200мА/2А/10А | ±(0,2% + 10) |
| Переменный ток | 200мкА/2000мкА/20мА/200мА/2А/10А | ±(0,8% + 30) |
| Сопротивление | 200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2МОм/20МОм/60МОм | ±(0,2% + 5) |
| Емкость | 10нФ/100нФ/1000нФ/10мкФ/100мкФ/1000мкФ/ 10мкФ/100мкФ | ±(5% + 5) |
| Частота | 10Гц ~ 10МГц | ±(0,02% + 4) |
| Температура, °C | -20°C - 1372°C | ±(0,5% + 3) |
| Температура, °F | -328°C – 251,6°C | ±(0,5% + 3) |
| Дополнительные функции |  |  |
| Максимально индицируемое число | 22 000 (цифр.), 2 200 (аналог.) |  |
| Скорость измерения по цифровой шкале, изм./с | 3 |  |
| Скорость измерений по аналоговой графической шкале, изм./с | 20 |  |
| Способ работы | Автоматический выбор пределов |  |
| Измерение истинного эффективного значения | + |  |
| Пропускная способность | 1кГц |  |
| Скважность | 0,1% ~ 99% |  |
| Проверка диодов | + |  |
| Прозвонка цепи | + |  |
| Измерение малой мощности (дБм) | + |  |
| Измерение переменных напряжения и тока с учетом постоянной компоненты (AC+DC) | + |  |
| Режим Max/Min/Среднее | + |  |
| Измерение относительного значения | + |  |
| Запоминание данных | + |  |
| Авто запоминание | + |  |
| Запоминание пикового значения | + |  |
| °C/°F конверсия | + |  |
| Входной импеданс | 10МОм |  |
| Запись данных | 1000 показаний |  |
| USB-интерфейс, связь с ПК | + |  |
| Авто выключение | + |  |
| Тип дисплея | LCD |  |
| Подсветка | + |  |
| Питание | 4хААА (щелочная батарея) |  |

Комплектация

- 1. Цифровой мультиметр MULTICON M71USB

- 2. Комплект проводов с измерительными щупами

- 3. Батарея - 4 шт

- 4. USB кабель

- 5. Установочный диск

- 6. Паспорт

Токовые клещи MULTICON C2055

Назначение

Токовые клещи MULTICON C2055 - высокоэффективный, высокоточный цифровой прибор с удобным, легко читаемым жидкокристаллическим дисплеем, который предназначен для измерения переменного и постоянного тока, переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, частоты и проверки целостности цепи.

Токовые клещи с автоматическим выбором пределов, авто выключением, функцией запоминания данных идеально подходят для использования на производстве, в лабораториях, а также при ремонте или обслуживании.

Технические характеристики токовых клещей MULTICON C2055

| Базовые функции | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 400мВ/4В/40В/400В | ±(0,5% + 4 е.д.м.) |
|  | 1000В | ±(1% + 6 е.д.м.) |
| Переменное напряжение | 400мВ | ±(1,6% + 8 е.д.м.) |
|  | 4В/40В/400В | ±(0,8% + 10 е.д.м.) |
|  | 750В | ±(1,0% + 10 е.д.м.) |
| Постоянный ток | 400 А | ±(2,5% + 20 е.д.м.) |
|  | 1000 А | ±(3,5% + 20 е.д.м.) |
|  | 2000А | не нормируется |
| Переменный ток | 400 А | ±(2,5% + 20 е.д.м.) |
|  | 1000 А | ±(3% + 10 е.д.м.) |
|  | 2000А | не нормируется |
| Сопротивление | 400Ом/4кОм/40кОм/400кОм/4МОм/40мОм | ±(0,8% + 5 е.д.м.) |
| Емкость | 40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ/100мкФ | ±(3,5% + 8 е.д.м.) |
| Частота | 5,120Гц/51,20Гц/512,0Гц/5,120кГц/51,20кГц/ 512,0кГц/900кГц | ±(0,5% + 4 е.д.м.) |
| Дополнительные функции |  |  |
| Проверка диодов | + |  |
| Прозвонка цепи | + |  |
| Индикация разряда батареи | + |  |
| Авто выключение | + |  |
| Память | Запоминание данных |  |
| Измерение относительной величины | + |  |
| Измерение коэффициента заполнения | 0,1 % ~ 99,9% |  |
| Частотная характеристика переменного тока | 40 ~ 400 Гц |  |
| Скорость измерения по цифровой шкале, изм./с | 3 |  |
| Способ работы | Автоматический выбор пределов |  |
| Максимально индицируемое число | 3999 |  |
| Диаметр обхвата | 55 мм |  |
| Питание | 9В / 6F22 |  |

Комплектация

- 1. Токовые клещи MULTICON C2055

- 2. Измерительные щупы - 1 компл.

- 3. Батарея

- 4. Чехол

- 5. Руководство по эксплуатации

Токовые клещи MULTICON C635

Назначение

Токовые клещи MULTICON C635 предназначены для измерения переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости конденсаторов, частоты, температуры, проверки диодов и "прозвонки" цепей.

Токовые клещи имеют 16-миллиметровый ЖК-дисплей. Благодаря функции запоминания данных и автоматическому выключению клещи удобны в использовании и подходят для использования в лабораториях, как на производстве, так и в домашних условиях.

Технические характеристики токовых клещей MULTICON C635

| Базовые функции | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 400мВ/4В/40В/400В/600В | ±(1,0% + 6 е.д.м.) |
| Переменное напряжение | 4В/40В/400В/600В/ | ±(1,0% + 10 е.д.м.) |
| Постоянный ток | 40А/600А | ±(3,0% + 10 е.д.м.) |
| Переменный ток | 40А/600А | ±(3,0% + 10 е.д.м.) |
| Сопротивление | 400Ом/4кОм/40кОм/400кОм/4МОм/40МОм | ±(1,2% + 10 е.д.м.) |
| Частота | 9,999Гц/99,99Гц/999,9Гц/9,999КГц/99,99КГц | ±(0,5% + 4 е.д.м.) |
| Емкость | 4нФ/40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ/100мкФ | ±(5,0% + 10 е.д.м.) |
| Температура °С | -20~400°С (стандартный температурный зонд -20~250°С) | не нормируется |
|  | 400~1000°С | не нормируется |
| Дополнительные функции |  |  |
| Прозвонка цепи | + |  |
| Проверка диодов | + |  |
| Индикатор разряда батареи | + |  |
| Память | удержание данных |  |
| Автовыключение | + |  |
| Функция защиты | + |  |
| Входной импеданс | 10МОм |  |
| Скорость измерения по цифровой шкале, изм./с | 3 |  |
| Частотная характеристика переменного тока | 50~60 Гц |  |
| Способ работы | Автоматический выбор пределов |  |
| Максимально индицируемое число | 3999 |  |
| Диаметр обхвата | 35 мм |  |
| Питание | 9В (6F22) |  |

Комплектация

- 1. Токовые клещи MULTICON C635

- 2. Измерительные щупы - 1 компл.

- 3. Термопара

- 4. Батарея

- 5. Чехол

- 6. Руководство по эксплуатации

Токовые клещи MULTICON C530

Назначение

Токовые клещи MULTICON C530 предназначены для расширения измерительных возможностей цифровых мультиметров, измерителей мощности, осциллографов, и других приборов. Имеют множество нужных функций для точных и полных измерений постоянного, переменного тока и напряжения, сопротивления.

Технические характеристики токовых клещей MULTICON C530

| Базовые функции | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 200мВ/2В/20В/200В/600В | ±(0,5% + 3 е.д.м.) |
| Переменное напряжение | 2В/20В/200В/600В | ±(0,8% + 5 е.д.м.) |
| Постоянный ток | 200мкА/2000мкА/20мА/200мА | ±(1,5% + 3 е.д.м.) |
| Переменный ток | 200мкА/2000мкА/20мА/200мА/2А/20А/200А/500А | ±(2,5% + 10 е.д.м.) |
| Сопротивление | 200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/2МОм/20МОм | ±(1,0% + 2 е.д.м.) |
| Дополнительные функции |  |  |
| Прозвонка цепи | + |  |
| Проверка диодов | + |  |
| Индикатор разряда батареи | + |  |
| Память | удержание пикового значения |  |
| Автовыключение | + |  |
| Функция защиты | + |  |
| Входной импеданс | 10МОм |  |
| Скорость измерения по цифровой шкале, изм./с | 3 |  |
| Частотная характеристика переменного тока | 50~60 Гц |  |
| Способ работы | Автоматический выбор пределов |  |
| Максимально индицируемое число | 1999 |  |
| Диаметр обхвата | 30 мм |  |
| Питание | 3В (1,5В х 2) |  |

Комплектация

- 1. Токовые клещи MULTICON C530

- 2. Измерительные щупы - 1 компл.

- 3. Батарея - 2 шт

- 4. Руководство по эксплуатации